- 医用创伤脊椎板担架：X线、CT、MRI穿透性佳；称重大于600kg，防水不易污染；重量轻，小于10kg；配有头部、颈部固定装置；配有专用身体固定带。

- 床旁心肌五项检测仪

- 1、方法学：免疫发光或化学发光法

- 2、该设备可同时检测心标诊断项目：（CTNI,CKMB,MYO,BNP）；

- 3、脑钠肽（BNP）：检测结果具有稳定性，无需抽血后立刻检测，结果准确不受水解影响；4、样本类型：能检测全血，血清，血浆；

- 5、	自动化：全自动检测，原管上机；

- ▲6、试剂包装：单人份试剂包装，避免浪费；

- 7、	分析误差：≤10%；

- 8、仪器设计：无液路系统，不停机装载试剂及耗材，可24小时检测随时响应；

- 9、样本位：样本位≥20个；

- 10、试剂位：试剂位≥20个；

- ▲11、检测时间：第一份样本反应时间≤9分钟；

- 12、检测速度：检测速度≥60test/小时；

- 13、具备随机处理批处理能力，急诊样本随到随测；

- ▲14、一次性加样头避免交叉污染；

- 15、样本试剂条码自动识别；

- 16、数据处理：双向数据传输，方便联接LIS，HIS；

- ▲17、投标品牌在已通过ISO15189认可的实验室使用数量≥5家或者投标品牌在省级客户使用数量≥3家（提供相关证明。投标产品厂家实验室除外）；

- ▲18、BNP，CTNI，CKMB,MYO等项目在国家卫健委质控有单独分组，且各项目参加实验室数需≥20家，以查询卫健委网站文件为准；

- ▲19、CTNI，CKMB,MYO等项目在省临检中心有单独分组，且各项目参加实验室数需≥20家，以省临检中心统计文件为准。

- 心电图机：性能稳定；机器灵敏度高，抗干扰能量强，电池耐久，自动分析强大准确，操作简便快速；支持外部互联网接入传输数据；本机数据保存内存容量足够大。12导联。

- 溶栓称重床：1.称重范围10-300kg，称重准确，可实时电子液晶显示，精确到小数点后1位；2.有四护栏；可进行背部、腿部、及联动调节，可升降调节，可整体前倾、后倾调节，采用电动调节；3.配有棕垫及转运软担架；配有伸缩餐板；4.配有不锈钢输液杆；5.配医用静音脚轮，可中控刹车，刹车稳定。6.整体尺寸2.2米×1.1m左右。

- 中医定向透药治疗仪：符合使用激光微孔、电致孔、超声空化等技术手段进行的超声电导靶位透药治疗。

- 超声雾化熏洗仪：1、符合院感要求，彻底避免交叉感染；2、使用中药药液熏洗治疗，确保设备永不堵塞；3、设备清洗维护方便；4、使用环境要求低，移动灵活方便，可满足在不同的临床环境使用；5、操作简单，安全可靠，副作用少，且适应症广，疗效显著，且符合医保中药熏洗治疗收费标准；6、具有安规和电磁兼容检查报告；7、使用率高：在设备五年的使用期限内，保证设备使用次数可达2万次以上。